Załącznik Nr 3 -do Opisu Przedmiotu Zamówienia Zespołu Laboratoriów BA;(parter)

| Nazwa pomieszczenia/ użytkownik | Powierzchnia użytkowa | Wysokość pomieszczenia | Ściany | Posadzka | Instalacje sanitarne - wod –kan, c.o. klima. Itp. | Oświetlenie | Instalacje elektryczne | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | 60 m2 | 4 m | Odpowiednie do klasy budynku | Antystatyczna-zmywalna | sprężone powietrze, wentylacja, klimatyzacja | Ogólne + miejscowe nad stołami roboczymi | Standardowa + siła Bardzo dobre uziemienie |  |
| Pomieszczenie do badań środowiskowych | 140 m2 | 4 m | Odpowiednie do klasy budynku | Zmywalna | Odpływ liniowy, Umywalka + kanalizacja, woda, ogrzewanie (temp. min. 15OC), sprężone powietrze, wentylacja, | Ogólne + miejscowe nad komorami | Standardowa + siła przydział około 25 kw | klimatyzacja |
| Stanowisko komora ekranowana | 140 m2 | 8 m | Odpowiednie do klasy budynku | Zmywalna | ,kanalizacja, woda, ogrzewanie (temp. min. 15OC), sprężone powietrze, wentylacja mechaniczna+ miejscowa, | Ogólne | Standardowa + siła | klimatyzacja |
| Pomieszczenie dla komory pyłowej i badań IP oraz IK | 30 m2 | 4 m | Odpowiednie do klasy budynku | Zmywalna | Odpływ liniowy, kanalizacja, woda, ogrzewanie (temp. min. 18OC), klimatyzacja sprężone powietrze, wentylacja mechaniczna+ miejscowa, | Ogólne + miejscowe n | Standardowa + siła | Wyjscie bezpośredni na zewnatrz |
| Magazyn próbek | 70 m2 | 4 m | Odpowiednie do klasy budynku | Betonowa(żywiczna) | Odpływ, kanalizacja, woda, ogrzewanie (temp. min. 18OC), sprężone powietrze, | Ogólne | Standardowa + siła |  |